Опросный лист на

Бак-дозатор

ТУ 4854-010-44416782-2015

Сертификат соответствия №

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

БД ППТ - бак с внутренней эластичной емкостью (хранение пенообразователя внутри эластичной емкости), дозатор с трубопроводной обвязкой, шаровые краны на линиях подачи воды в бак и на линии подачи пенообразователя в дозатор.

Стандартная комплектация:

- Кран фланцевый шаровой полнопроходный  Ду-50(80) на линии подачи воды

- Кран фланцевый шаровой полнопроходный  Ду-50(80) на линии подачи пенообразователя

- Дренажный кран дозатора

- Манометр

- Дозатор

- Обратный клапан

- Кран заполнения / слива пенообразователя

- Кран перекрытия манометра

- Кран дренажа воды

- Предохранительный клапан манометра

- Предохранительный клапан Рраб = 1,6 Мпа

- Кран для сброса давления на линии подачи пенообразователя

- Кран для сброса давления на линии подачи воды

- Фильтр грубой очистки

Тип бака:

Горизонтальный  ☐                        Вертикальный ☐                          Сдвоенный ☐

Материал бака-дозатора:

09Г2С  ☐                                           Другой ☐    ______________________

Объем бака-дозатора (20 л - 20000 л)     ____________________________

Дозирование:

1%  ☐                        2% ☐                          3% ☒                      6% ☐

Направление потока:

Слева-направо  	 → 		 ☐

Справа-налево 	  ← 		 ☐

Тип дозатора

| Тип | Ду | Расход, л/мин | Материал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 09Г2С | нерж. сталь |
| Стандартный | ☐ 25 (1”) | 70-100 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 32 (1½”) | 70-300 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 65 (2½”) | 75-650 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 80 (3") | ☐ 100-900 ☐ 150-1250 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 100 (4”) | 250-1800 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 150 (6”) | 450-3500 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 200 (8”) | 1100-8000 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 250 (10") | 1680-11000 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 300 (12») | 1720-17200 | ☐ | ☐ |
| Дозатор расширенного диапазона | ☐ 100 (4") | 80-2450 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 150 (6") | 110-5500 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 200 (8") | 125-10500 | ☐ | ☐ |
|  | ☐ 250 (10") | 150-16000 | ☐ | ☐ |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Запасная эластичная емкость | Да ☐ | Нет ☐ |
| Клапан стальной SMART (Клапан контроля концентрата) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Соленоидный клапан 24 В | Да ☐ | Нет ☐ |
| Сигнализатор давления PS 10-2 | Да ☐ | Нет ☐ |
| Расходомер | Да ☐ | Нет ☐ |
| - на линию подачи воды стальной | Сталь 20 ☐ 09Г2С ☐ | Нет ☐ |
| - на линию подачи пенообразователя из нержавеющей стали 12Х18Н10Т | Да ☐ | Нет ☐ |
| Затворы дисковые с ручным и электро- приводом на линии подачи воды / пенообразователя | Да ☐ | Нет ☐ |
| Комплект для заправки бака-дозатора |  |  |
| Насос электрический для заправки БД (со всасывающими и напорными шлангами 2,5м - 2 шт) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Насос ручной для заправки БД (со всасывающими и напорными шлангами 2,5м - 2 шт) | Да ☐ | Нет ☐ |
| Компрессор воздушный | Да ☐ | Нет ☐ |
| КОФ (ответные фланцы, прокладки, крепеж) на 2 года эксплуатации | Да ☐ | Нет ☐ |

Дополнительные требования заказчика:  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________