Опросный лист на

Блок пожарных гидрантов

ТУ 5363-016-4446782-2015

Сертификат соответствия №

Заказчик:

Количество:

Номер предложения:

Описание

Блок-блокс пожарных гидрантов (ББПГ) представляет собой  металлический короб с дверками, установленный на опорах, внутри которого размещено пожарно-техническое оборудование. ББПГ  используется для комплектации наземных противопожарных водопроводов, которые обеспечивают наружное пожаротушение путем отбора воды через специальные патрубки с пожарными соединительными головками типа ГМ по ГОСТ Р 53279-2009. В таких системах вода подаётся в область пожара с использованием пожарных стволов и пожарных напорных рукавов.

Основные элементы конструкции БПГ:

1 - Блок-бокс

2 - Опора

3 - Коллектор  с патрубками с ГМ/ГЗ для

подключения пожарной техники

4 - Фланец ГОСТ 33259-2015

5 - Запорно-регулирующая арматура

6 - Стеллаж с комплектом пожарных рукавов

7 - Силовой шкаф

8 - Прожектор светодиодный

Рабочее давление:

- для ББПГ-В  0,4-1 МПа;

- для ББПГ-П  0,4-1 МПа (при отборе воды)/0,8-1 МПа (при подаче воды к дозатору)

| Назначение ББПГ: |  |
| --- | --- |
| ☐ ББПГ-В | - для отбора воды |
| ☐ ББПГ-П | - для отбора воды и получения раствора пенообразователя |

| Технические параметры ББПГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр подводящего пожарного трубопровода | 150 ☐ |  |  | 200 ☐ |  | 250 ☐ |  |  |  |
|  | 300 ☐ |  |  | 350 ☐ |  | 450 ☐ |  |  |  |
| Количество патрубков для подачи воды | 4 ☐ |  |  | 6 ☐ |  | 8 ☐ |  |  |  |
| Условный диаметр патрубков | 50 ☐ |  |  | 65 ☐ |  | 80 ☐ |  |  |  |
| Общая длина пожарного рукава (кратна 20м) | 20м х ____ (кол-во рукавов, шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляция корпуса | нет ☐ | минеральная вата ☐ |  |  |  |  | Другое _________ |  |  |
| Обогрев | нет ☐ | эл. кабелем ☐ |  |  |  |  | теплоспутником ☐ |  |  |
| Напряжение электрической сети, В | 220 ☐ | 380 ☐ |  |  |  |  | Другое ________ |  |  |
| Климатическое исполнение | У ☐ | УХЛ ☐ |  |  | ХЛ ☐ |  |  |  | ОМ ☐ |
| Объём ёмкости для хранения пенообразователя (для БПГ -П), л, не менее | ______________ л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дозирование пенообразователя, % | 1%☐ |  | 3% ☐ |  |  |  |  | 6% ☐ |  |

Материалы изготовления основных элементов ББПГ:

| Наименование | Материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпуса | Сталь 20 ☐ | Сталь 09Г2С ☐ |  | Нерж. ст. ☐ |
| Трубопроводная обвязка | Сталь 20 ☐ | Сталь 09Г2С ☐ |  | Нерж. ст. ☐ |
| Запорная арматура: |  |  |  |  |
| - кран шаровый ☐ | Сталь ☐ | Латунь ☐ |  | Нерж. ст. ☐ |
| - задвижка клиновая ☐ | Сталь ☐ | Чугун ☐ |  |  |
| - затвор поворотный ☐ | Сталь ☐ | Чугун ☐ |  |  |
| Пожарный рукав | Тканевые ☐ |  | Латексированные ☐ |  |
|  | Прорезиненные ☐ |  | Армированные ☐ |  |

Дополнительная комплектация

| Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Огнетушитель | Да ☐ _______________ | Нет ☐ |
| Пожарный ствол | Да ☐ _______________ | Нет ☐ |
| Генератор пены | Да ☐ _______________ | Нет ☐ |

Дополнительные требования заказчика:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________